中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目

询价文件

采购单位：南通海润水务有限公司

二〇二三年一月

- 目   录

第一部分：询价公告

第二部分：询价须知

第三部分：询价内容及说明

第四部分：附件

第五部分：合同

- 第一部分  询价公告

各有关供应商：

中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目业主单位为：南通海润水务有限公司，资金来源自筹。现对中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目进行公开询价。现公告如下：

一、采购内容

（1）项目名称：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目

（2）项目地点：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程

（3）采购内容：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购，具体详见询价文件第三章“采购项目需求”。

（4）供货期限：成交通知书发出后10日内到位运行正常并通过验收。

（5）质保期：质保期自所有货物交付验收合格之日起计算，质保期二年。

二、采购预算：本项目最高限价为9万，报价超过最高限价的为无效响应文件。

三、供应商资格要求

（一）供应商必须具备的条件，提供以下证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件）；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）；

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式见附件）；

（二）其他资格要求（复印件加盖公章）：

1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(提供网页查询结果截图并加盖公章)。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

四、投标费用

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、供应商承担踏勘现场及参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、询价文件的获取及响应文件的递交

1.询价文件获取的方式: 本询价公告在南通沿海集团网（http://www.ncd-group.com/）发布，请各供应商从南通沿海集团网通知公告栏本公告附件中自行下载获取询价文件。

2、响应文件截止及递交时间、递交地点：

投标文件统一在投标会上递交，本项目接受现场递交及邮寄方式两种方式递交文件，现场递交：在2023年1月29日10:00前在通州湾供水服务中心3楼集采部（地址：南通市通州湾汉江路与珠海路交叉路口往东约170米）现场递交响应文件；邮寄方式：在2023年1月28日16：00 时前邮寄至江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区政务中心向南300米，罗工收，15051262800，过期不再收取，迟到的或未送达指定地点的投标文件将不予受理。

4、询价开标时间

时间：2023年1月29日10:00

开标地点：通州湾供水服务中心3楼集采部（地址：南通市通州湾汉江路与珠海路交叉路口往东约170米）。

注：本项目响应文件收集完成后在现场进行开标，考虑到可能存在邮寄递交的文件，故同时采用腾讯会议方式进行远程开标，腾讯会议号：         ，请各投标人准时参加。

六、本项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑、招标文件等方面请向采购人提出。联系人：罗工  15051262800。

七、响应文件制作要求：

供应商按照询价文件要求制作。

八、询价程序（详见询价文件）

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商在质量和服务相等的前提下，报价最低者为成交供应商。

南通海润水务有限公司

2023年1月18日

第二部分 询价须知

一、总则

（一）本询价文件仅适用于我单位组织的本次询价活动。

（二）本次采购采取询价方式。凡符合本询价文件规定条件的供应商均作为投标人参加询价。

（三）无论询价结果如何，参加询价单位自行承担所有参与询价的费用。

（四）本次询价活动及其产生的合同受中国法律的约束和保护。

（五）参加询价单位一旦参加询价，即被视为接受本询价文件中所有的条款和规定。

（六）联合投标的规定

不接受联合体投标。

（七）询价文件未尽事宜可在采购合同中进一步明确。

二、询价文件

（一）询价文件包括本文件目录所列之全部内容。

（二）参加询价单位应认真阅读本文件的全部内容，并在提交的询价响应文件中作出实质性响应。如果参加询价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者询价时没有对询价文件在各方面都作出实质性响应，其风险由参加询价单位承担，没有实质性响应询价文件要求，将作为重大偏差处理。

（三）参加询价单位对询价文件有疑点，需要我单位进行澄清，应以书面形式通知我单位，在发布询价公告后1日内发送至邮箱（455954248@qq.com），我单位将以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容在南通沿海集团网站发布，答复中不公布问题的来源。

（四）询价开始前的任何时候，无论出于何种原因，我单位均可对询价文件进行修改，文件的修改内容在南通沿海集团网站发布，修改文件与询价文件一样，对参加询价单位具有同等约束力。

（五）为使参加询价单位有足够的时间按询价文件的补充要求修正询价响应文件，我单位有权决定推迟开标日期，并将此变更内容在南通沿海集团网站发布。

（六）参加询价单位若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在询价公告发布后2天内提出书面质疑。对于没有提出澄清又参与了该项目的询价单位将被视为完全认同该询价文件，询价开标开始后不再受理针对询价文件的相关投诉和质疑。

三、询价文件

（一）参加询价供应商提供的询价响应文件均应使用中文。

（二）除技术规格中另有规定外，询价响应文件应使用的度量衡单位，均应使用公制。

（三）参加询价供应商报价应以元为报价单位。

（四）询价响应文件的构成：

1.参加询价供应商的资格证明文件。

A．有效的工商行政管理部门核发的具有独立法人资格的营业执照（需加盖单位公章）；

B．法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（需加盖单位公章）；

C．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需加盖单位公章）；

D. 参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需加盖单位公章）；

E.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(提供网页查询结果截图并加盖公章)。

F. 投入人员一览表（格式自拟）

I.根据采购项目的特殊要求规定的特定条件中要求的证明文件（复印件需加盖询价供应商单位公章）。

2.询价报价文件

A.报价函

B.询价报价明细表（格式自拟）；

C.技术条款偏离表（表后附设备规格参数要求中所需要的材料）。

D.其他应说明和提供的文件或资料。

3.询价响应文件组成部分中如询价文件已给定格式的，参加询价供应商应按给定格式提供，不得更改，确需要更改时，须另行制作偏离说明，并作为询价响应文件的组成部分。

4、询价响应文件份数为正本1份，副本2份，并在封袋骑缝处以显著标志密封，正副本可单独密封，也可以一起密封。资格证明文件和报价文件分开装订，分别密封。

五、询价采购程序及成交原则

1.投标文件的递交详见公告相关要求。

2.询价小组根据询价文件要求对询价供应商进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）询价响应文件数量及密封、标记情况；

（2）询价供应商及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对询价供应商进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）询价响应文件的有效性和完整性；

（2）询价供应商和询价文件是否对询价文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组填写合格投标人名单。

5.成交原则：

（1）确定有效报价：报价低于最高限价的为有效报价，高于或等于最高限价的为无效报价。本项目最高限价为：9万。

（2）有效报价中，报价最低者为成交供应商。

如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定成交供应商。

6.采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

7.成交供应商按照《成交通知书》的规定与采购人签订采购合同。

8.出现下列情形之一的询价响应文件按照无效处理：

（1）不具备询价文件中规定资格条件(必须具备的条件和特定条件)的；

（2）未实质性响应询价文件要求的；

（3）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

9.出现下列情形之一的询价终止，无成交供应商：

（1）所有供应商的询价响应文件被询价小组认定为无效的；

（2）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过询价预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或所有供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

五、询价有效期

有效期为询价结束后60日。

六、合同签订

1.成交人在收到成交通知书15日内按要求与采购单位签订合同。

2.询价文件、成交人的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据及附件。

3.成交人未按规定签订合同，我单位有权取消其成交资格。我单位可与采购单位协商将次低报价询价供应商定为成交人，或重新组织采购。

- 第三部分 询价内容及说明

一、询价内容

项目名称：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目

二、采购内容：

1、中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程相关货物，详见下文。

三、付款方式：

1、材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

四、签定合同日期：成交通知书发出后15日内签订。

五、供货期限：成交通知书发出后10日内到位运行正常并通过验收。

六、交货（服务）地点：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程。

七、数量规格参数要求：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管（含防腐） | DN400 | 米 | 56.28 |
| 2 | 钢弯头 | DN400 | 只 | 8 |
| 3 | 钢法兰 | DN400 | 只 | 6 |
| 4 | PVC管8公斤 | PVC315 | 米 | 75.75 |
| 5 | 钢纤维混凝土井盖井框（轻型） | 700 | 套 | 40 |

备注：1.投标人须递钢弯头作为样品，未携带样品资格审查不通过（现场 递交或邮寄方式均可，邮寄要求同投标文件）。

样品须有标识（包括生产厂家、规格型号、材质等）。

中标单位样品现场封样并送采购单位封存。

①PVC-U给水管道产品性能及主要技术参数

1 概述

1.1 技术描述

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道采用PVC树脂为主要原料，加入生产管道所必须的适量添加剂组成混合料，不允许在混合料中加入增塑剂，保证了PVC-U给水管道的卫生性能和材料稳定性，管材具有耐液压强度高、内外壁光洁度好、流体阻力小、卫生性能好、不对水质产生第二次污染、重量轻、安装方便快捷、使用寿命长、综合费用低等特点，在规定的管材适用压力范围内可输送温度低于45℃的饮用水和其他用途的水。

1.2 执行标准

1.2.1 管材执行GB/T10002.1-1996《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》国家标准。

1.2.2 管件执行GB/T10002.2-2003《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》国家标准。

1.2.3 卫生性能执行GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》国家标准。

1.3 材料

1.3.1 管材和管件生产原料以PVC树脂为主，加入为生产符合标准规定的管材和管件所必须的适量添加剂组成的混合料，混合料中不允许加入增塑剂。

1.4 接口形式

1.4.1 承插式弹性密封圈连接

管外径dn75mm以上（含dn75mm）的PVC-U给水管道管材一般采用承插式弹性密封圈连接，采用弹性密封圈连接的PVC-U给水管材插口端面应切削成15°的坡度，管材承口应按照弹性密封圈的尺寸进行扩口。连接时，将弹性密封圈按规定的方向（弹性密封圈不能装错方向）放入管材扩口承口内，在弹性密封圈的内表面涂上一层润滑剂（如洗洁精液等），再将带坡度的管材端面划上插入深度标记线，涂上一层润滑剂，平直地插入管材承口中，固定承口端的管材，在插入管材的另一端面垫上一个厚木板、用铁锤击打木板即可轻松地实现弹性密封圈连接管材。用铁锤击打木板时，用力不可太猛，切记管材插入扩口承口的深度不允许超过插入深度标记线。

1.4.2 承插式溶剂粘接连接

管外径dn63mm以下（含dn63mm）的PVC-U给水管道管材和管件以及dn75mm以上（含dn75mm）给水管道管材与管件的连接，基本上都是采用承插式溶剂粘接连接。采用承插式溶剂粘接连接应选用PVC-U给水管道专用的溶剂粘接剂，粘接前，先将被粘接的管材插口端面切平并清理至不沾油污和水，保持清洁干燥备用，再将用于粘接连接的管件承口清理至不沾油污、水和其他杂质备用。用小刷子蘸上溶剂粘接剂，由内到外均匀地先涂抹管件承口内表面，再涂抹管材插口外表面，涂抹完毕后立即将管材插入管件承口内，待固化稳定后方可松开。涂抹溶剂粘接剂要适量，不宜太多，插入连接时，要用力，要边旋转边插入，大约旋转1/4圈位置为宜。进行溶剂粘接连接的工作场所应禁止明火，应通风，应防雨淋和曝晒，冬季气温在0℃以下时，溶剂粘接剂应采用非明火方式适当加温后使用。

1.4.3 螺纹连接

PVC-U给水管道与外径小于63mm的金属管道或其他不同材料的管道以及卫生洁具等进行连接时，宜采用带螺纹或带螺纹金属嵌件的PVC-U管件作为过渡连接件，该类管件首先应与PVC-U管材实现溶剂粘接连接后，再与金属管道和其他不同材料的管道或卫生洁具等实现螺纹连接。

1.4.4 法兰式连接

PVC-U给水管道与外径大于63mm的金属管道、阀门或其他不同材料的管道进行连接时，可采用法兰式连接。连接时，PVC-U管道上采用溶剂粘接连接的方式增设与被连接的金属管道、阀门或其他不同材料的管道相同规格型号的PVC-U活套法兰和金属（或塑料）法兰套圈，即可实现法兰式连接，相互连接的两法兰中间间隙处应增垫相同规格型号的丁晴橡胶密封胶垫。

2 技术要求

2.1 技术描述

2.1.1 管材

2.1.1.1 管材一般为兰色、白色和灰色、色泽应基本一致。

2.1.1.2 管材按连接型式分为弹性密封圈连接型和溶剂粘接型两大类。

2.1.1.3 管材在不同温度条件下的下降系数

公称压力系指管材在20℃条件下输送水的工作压力。当水温在20℃-45℃之间时，应按表1不同温度的下降系数（ft）修正工作压力。用下降系数乘以公称压力（PN）得到最大允许工作压力。

表 1        不同温度的下降系数

| 温度 ℃ | 下降系数 ft |
| --- | --- |
| 0＜t≤25 25＜t≤35 35＜t≤45 | 1 0.8 0.63 |

2.1.1.4 壁厚尺寸

应符合GB/T10002.1-1996《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》标准规定的要求。

2.1.1.5 长度尺寸

由供需双方共同协商确定，一般采用4m、6m、或8m，长度偏差为管材长度的+0.4%，-0.2%，扩口管材长度不包括承口深度。

2.1.1.6 压力等级

管材分为：0.6、0.8、1.0、1.25、1.6（Mpa）共5个压力等级。

2.1.1.7 不圆度

应符合GB/T10002.1-1996标准表4的规定。

2.1.2 管件

2.1.2.1 管件一般为溶剂粘接型承插式。

2.1.2.2 壁厚及几何尺寸

应符合GB/T10002.2-2003《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》标准规定的要求。

2.1.2.3 压力等级

管件在制作时已充分考虑到了包容性，1.0 Mpa压力等级的管件可使用在包括0.6Mpa-1.6Mpa的所有PVC-U给水管道上。

2.2 性能要求

2.2.1 管材的物理性能见表2

表 2         管材的物理性能

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 密度 | 1350-1460 Kg/ m3 |
| 维卡软化温度 | ≥80℃ |
| 纵向回缩率 | ≤5% |
| 二氯甲烷浸渍试验（15℃15min） | 表面无变化 |

2.2.2 管材的力学性能见表3，液压试验见表4。

表 3         管材的力学性能

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 落锤冲击试验（0℃）TIR | ≤5% |
| 液压试验 | 无破裂，无渗漏 |
| 连接密封试验 | 无破裂，无渗漏 |

表 4          液压试验

| 试验温度，℃ | 诱导应力， Mpa | 试验时间， h |
| --- | --- | --- |
| 20 | 42 | 1 |
|  | 35 | 100 |
| 60 | 12.5 | 1000 |
|  | (15) | (100) |
| 注：1 括号内为选择试验条件，可取代60℃，1000 h，12.5 Map的试验。 2 公称外径＜63mm的未标明壁厚的管材，试验条件为20℃，1 h，试验压力为公称压力的4.2倍。 |  |  |

2.2.3 管件的物理性能见表5。

表 5        管件的物理性能

| 性 能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 维卡软化温度 | ≥74℃ |
| 烘箱试验 | 均无任何起泡或拼缝线开裂等现象 |

2.2.4 管件的力学性能见表6。

表 6        管件的力学性能

| 性 能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 坠 落 试 验 | 全部试样无破裂 |
| 液 压 试 验 | 不 渗 漏 |

2.2.5 系统适应性

符合GB/T10002.1-1996、GB/T10002.2-2003标准规定的PVC-U管材和管件连接后，应通过连接密封系统适应性液压试验，试验温度：23℃+2℃，试验时间：1h,试验压力：环应力42 Map。

2.2.6. 卫生性能

2.2.6.1 管材和管件的卫生性能应符合GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。

2.2.6.2 输送生活饮水的管件的氯乙烯单体含量应不大于1.0mg/kg。

2.3 外观要求

2.3.1 颜色

一般为兰色、白色或灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。

2.3.2 外观

管材的色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无凹陷、分解变色线和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与

轴线垂直。

管件内外表面应光滑，不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不匀等缺陷。

2.3.3 不透光性

管材应不透光

2.3.4 管材弯曲度

管材弯曲度应符合表7的规定。

表 7        管材的弯曲度

| 公称外径dn | ≤32 | 40-200 | ≥225 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲度，% | 不规定 | ≤1.0 | ≤0.5 |

2.3.5 标记

2.3.5.1 每根管材均应有永久性标记，标记内容如下：

a、产品名称：应注明（PVC-U）饮水管；

b、商标；

c、规格尺寸：公称压力、公称外径和壁厚；

d、执行标准号；

e、制造厂名称及生产日期等。

2.3.5.2 管件产品均应有永久性标记，标记内容如下：

a、产品名称：应注明（PVC-U）饮水用；

b、商标；

c、产品型号和公称压力；

d、制造厂名称等

②无缝钢管及配件技术指标

1、钢管应符合下述标准：无缝钢管，质量标准执行《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-

2008，本技术要求指定的产品应遵循的规范、规则和标准，包括但不仅限于该标准，并不得

低于该标准，如在合作期间，国家相关部门出台最新的或更高的标准要求，则按最新的或更

高的标准执行。

2、钢管材质：采用材质应符合 GB/T 699-2015 中 20#钢标准。

3、钢管的供货、包装等应符合 GB/T8163-2008 中的有关规定。

4、钢管正常供货长度应为 12m，长度偏差 0／+25mm。当遇到阀门、补偿器或管路转弯

等原因导致钢管长度不足 12m 时，按实量需要长度供货。

5、防腐要求：

（1）钢管防腐涂装前应除锈，除锈应达到 SA2.5 级标准，手工除锈达 ST3 级标准。

（2）钢管内壁防腐：采用食品级 IPN8710 互穿网络涂料。防腐层结构：先采用

IPN8710-1B 底漆两道，再用 IPN8710-3B 面漆两道，色标乳白，涂层干膜总厚度≥200μ m。

涂料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全标准》GB/T17219-1998 的要求。

（3）钢管外壁防腐：采用环氧煤沥青两布三油防腐涂料。防腐层结构：采用底漆一层，

玻璃布一层，再涂底漆一层，玻璃布一层，最后面漆三层，色标深色，涂层厚度≥350μ m。

涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。

③ 钢纤维混凝土井盖技术要求

1.外观质量

1. 1 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

1.2 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求为:A15.B125和C250级井盖

22 mm；D400、E600和F900级井盖23 mmo凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

6.2尺寸偏差

- 单块井盖几何尺寸及允许偏差见表1。

- 于 3 mmo。

3. 钢纤维混凝土抗压强度

井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对F900级和E600级井盖其立方体抗 压强度应不低于C80；对D400级和C250级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；B125级和A15级井，盖其立方体抗压强度应不低于C40。钢纤维混凝土抗压强度每星期应检测一次。

4. 钢箍

F9OO、E6OO、D4OO、C25O和B125级井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于表2中的规定值,且钢箍 应作有效防锈处理。A15级井盖可不设钢箍，但应设置扭0 mm的内钢筋箍。

表2钢箍最小厚度                             单位为毫米

| 等 级 | 最小厚度 |
| --- | --- |
| B125 | 3 |
| C250 | 4 |
| D400 | 5 |
| E600、F900 | 6 |
| 注：C250.D40。级钢箍内侧设钢筋箍的，则钢箍厚度不受此表厚度限制，但钢箍厚度不应小于3 mmo |  |

5. 承载能力

钢纤维混凝土检查井盖的承载能力应符合表3的规定。

| 表： | 3钢纤维混凝土检查井盖的承载能力 单位为千牛 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查井盖等级 | 裂缝荷载 | 破坏荷载 |
| A15 | >7.5 | >15 |
| B125 | >62. 5 | >125 |
| C250 | >125 | >250 |
| D400 | >200 | >400 |
| E600 | >300 | >600 |
| F900 | >450 | >900 |
| 注：裂缝荷载系指对井盖加载时表面裂缝宽度达0. 2 mm时的试验荷载值。 |  |  |

6. 抗冻性能

在严寒地区使用的井盖应进行抗冻性试验，并应符合有关规范的规定。

八、基本要求

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

九、采购标的其他技术、服务等要求

1、由于投标供应商的原因所造成的额外费用，由投标供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标供应商应适当调整，但是投标响应文件中的各项优惠条件保持不变。投标供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

2、投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对墙面、地面及周边相关构筑物、设施等损坏的，供应商必须负责更换或修复，直至得到采购人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时不予调整。

3、由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。

4、所有安装所需配件、辅材均由供应商提供，结算时不予调整。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

十、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的5%，缴纳方式银行转账。确定中标人之日起7日内，领取中标通知书前缴纳，否则采购单位有权取消其中标资格。履约保证金的形式：银行转账。

履约保证金户名：南通海润水务有限公司

税号：91320692598610371N

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道66号

联系电话：82501001

开户行及账号：中国银行南通分行483260649067。

特别说明：若采用转账形式，必须标注项目名称及费用类别，如“****项目履约保证金”。

2成交供应商在按要求保质保量的完成该项目并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于成交供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第四部分  附件

附件1:                                 报价函

南通海润水务有限公司：

依据贵单位               （项目名称）项目询价文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照询价文件的一切要求及现场实际情况，提供完成该项目的全部工作内容，我方愿以      元的投标报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据邀请比价文件的规定，严格履行邀请比价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

2022年      月     日

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管（含防腐） | DN400 | 米 | 56.28 |
| 2 | 钢弯头 | DN400 | 只 | 8 |
| 3 | 钢法兰 | DN400 | 只 | 6 |
| 4 | PVC管8公斤 | PVC315 | 米 | 75.75 |
| 5 | 钢纤维混凝土井盖井框（轻型） | 700 | 套 | 40 |

附件2:

- 法定代表人身份证明书

南通海润水务有限公司：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的                （采购项目名称）项目询价活动，全权代表我公司处理一切与该项目询价有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

附件3：

授权委托书

南通海润水务有限公司：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加                 项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

- 附件4：

- 关于供应商资格声明函

南通海润水务有限公司：

本公司愿就由南通海润水务有限公司组织采购的            （采购项目名称）询价活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于询价响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：    年 	 月 	日

- 附件5：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

南通海润水务有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

附件6：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

南通海润水务有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （没有/有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

附件7：

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 |  | 偏离说明 |

注：

1、供应商提交的响应文件中与采购文件中设备规格参数部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加政府采购活动的风险。

4、设备规格参数要求中所要求的证书、报告等需附在本表后。

供应商名称：                                （盖章）

日期：

- 第五部分 合同

合同编号：HRSW-WC-2023-

购 销 合 同

项目名称：中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程采购询价项目

采购方：   南通海润水务有限公司

供货方：

签订日期： 2023 年    月      日

产品购销合同

采购方：   南通海润水务有限公司

供货方：

项目名称： 中俄天然气三余段自来水管道迁改工程、恒兴桥危桥改造涉及自来水管道迁改工程

采购编号：    /

相关条款如下：

- 商务条款

1.供货范围：

采购方订购的产品清单及价格如下：              单位：人民币元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管（含防腐） | DN400 | 米 | 56.28 |  |  |
| 2 | 钢弯头 | DN400 | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 钢法兰 | DN400 | 只 | 6 |  |  |
| 4 | PVC管8公斤 | PVC315 | 米 | 75.75 |  |  |
| 5 | 钢纤维混凝土井盖井框（轻型） | 700 | 套 | 40 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格

由于投标供应商的原因所造成的额外费用，由投标供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标供应商应适当调整，但是投标响应文件中的各项优惠条件保持不变。投标供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

本合同为固定单价合同。投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对墙面、地面及周边相关构筑物、设施等损坏的，供应商必须负责更换或修复，直至得到采购人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时投标单价不予调整。

由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。

所有安装所需配件、辅材均由供应商提供，结算时投标单价不予调整。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

3.支付方式：

材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

4.供货期：订合同后按采购方供货计划供货，具体时间以采购人通知为准。

交货地点：采购人指定地点。

5.包装与运输：

5.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证；

5.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

5.3卸货过程中造成的货物破损、安全责任事故等多种情况均由供货商承担所有责任与赔偿。

6.材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

7.保险：货物本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

8.质保期及收货服务

8.1质保期：自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起不少于  贰  年。

8.2质保期内，因供货方所供货物的质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内（采购方告知的紧急情况8小时内），派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。

8.3质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

8.4供货方应提供货物的最低使用年限，并保证在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权要求供货方免费维修或更换，如供货方拒绝或延迟维修、更换的，应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。

9.违约责任：

9.1由于不可抗力的原因造成无法及时供货或足量供货，双方可协商解决。

9.2如供货方未按照采购方要求的期限交付合格产品的，每逾期一天，供货方应向采购方支付相当于该批次货款总额万分之三/日的违约金；逾期达5天，采购方有权全部或部分解除合同，且供货方应向采购方支付本合同总额10%的违约金。

9.3在合同期内价格一律不得变动。因价格上涨供货方执意不发货，造成采购方的一切损失（含违约责任）由供货方全部承担。

9.4供货方在货到现场时必须通知甲方，待验收合格后方可付款。如供货方提供的货物经采购方验收不合格的，供货方应按照采购方要求予以更换、重作，实际交付时间以供货方提供的产品经采购方验收合格之日为准，因此导致的逾期交付责任由供货方按照9.2条的约定承担。如供货方未按采购方要求更换、重作或一次更换后交付的货物扔不合格的，采购方有权解除本合同，且供货方应向采购方支付本合同总额10%的违约金。

9.5如本合同约定的供货方应支付的违约金不足以弥补采购方因供货方违约所受损失的，供货方应赔偿采购方全部损失。

10.合同的解除和变更

10.1合同生效后，双方应按照合同约定的条款共同遵守，不得随意解除和变更。除本合同另有约定外，若需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，并经对方同意后方可解除或变更合同。

10.2变更或解除合同，如非采购方原因，所造成的损失由供货方负责。

- 技术条款

1.质量检验要求：材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，采购方有权自行检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

2.技术支持售后服务：

2.1供货方必须向采购方提供技术后援支持。供货方必须在质保期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。质保期满后供货方应继续提供相关技术服务。

- 合同生效及其它

1.本合同经双方签章后，即行生效。

2.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向采购方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜协商解决。

4.本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。

| 采购方（章）： 地址：江苏省南通市通州湾示范区汉江路（政务中心南） 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行： 账号： 电话： | 供货方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行： 账号： 电话： |
| --- | --- |