盛和房产采暖炉技术标准

【第一版】

2023年4月

目录

1、技术要求	3

1.1燃气燃烧部分	3

1.2换热部分	4

1.3安全保护与自动控制部分	4

1.4 能效等级	6

2、现行规范清单	6

# 1、技术要求

主要技术指标应满足下列标准要求。下表未列出的指标也需符合对应的国家或行业标准。燃气壁挂炉的性能技术指标需符合GB 25034-2010 《燃气采暖热水炉》要求。

1.1燃气燃烧部分

| 序号 | 项目名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气通路密封性 | 燃气通路部件应由金属制造；水不应渗入燃气通路；非螺纹装配时，装配的密封性不应通过软焊料或粘合剂来实现；燃气口出的过滤网格不允许1mm销规穿过 |
| 2 | 防风装置 | 用5N的作用力按压一个直径为16 mm的钢球时，该球不应进入防风装置中 |
| 3 | 风机 | 应有防止直接接触到风机的转动部件；与烟气接触的部件应能承受烟气的高温；与烟气接触的部件应由耐腐蚀材料制造，或者经过耐腐蚀处理 |
| 4 | 点火装置 | 直接点火装置应确保安全点火。当电压在额定电压的85%-110%之间波动时，应保证先点火后开阀 |
| 5 | 燃气系统密封性 | - 关闭燃气通路的第一个阀门，打开其后起密封作用的所有阀门燃气进口施加压力为15kPa的空气，燃气系统泄漏量应<0.06 L/h； - 打开燃气通路的第一个阀门，关闭燃气通路的第二个密封阀门，堵塞点火燃烧器燃气通路。燃气进口施加压力为5kPa，燃气系统泄漏量应<0.06 L/h； - 打开燃气通路的第一个阀门，关闭燃气通路的第二个密封阀门，关闭或者堵塞点火燃烧器燃气通路。燃气进口压力为0.6kPa，燃气系统泄漏量应<0.06 L/h； - 打开起密封作用的所有阀门，用适当零件代替喷射器开堵塞燃气通路。检查泄漏量或用0-1气明火检查，燃气系统泄漏量应<0.14 L/h或明火检验无泄漏 |
| 6 | 燃气/空气比例控制 | 空气或燃烧产物控制管的横截面积应大于等于12mm2，壁厚应大于等于1mm。管子设置应能避免任何冷凝液残留，并能防止出现皱折、泄露或断裂。如果开发商能供应相关证据并采取预防措施可以避免在控制管中形成冷凝，则空气控制管的最小横截面积可以减小到5mm2以上 |
| 7 | 稳压性能 | 装有燃气稳压器的器具，其燃气流浪在与额定压力下的燃气流量的偏差不应大于+10% |
| 8 | 自动燃烧器控制系统 | 1.点火安全时间：不应大于10 s; 2.熄火安全时间：小于等于5s（再点火除外）; 3.再点火安全时间：小于等于1s； 4.再启动：不应大于10 s; 5.延迟点火安全性：不应危及人身安全和损坏器具； 6.耐久性：每次启动都要工作的部件：250 000次；仅在锁定过程需要工作的部件：5000次 |

1.2换热部分

| 序号 | 项目名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高热水温度 | 生活热水温度应小于95℃ |
| 2 | 产热水率 | 产热水率不低于制造商标称值的95% |
| 3 | 加热时间 | 对于快速换热系统，从点燃到热水温升达到36K时所需时间不应大于90s |
| 4 | 噪声 | 器具运行噪声和熄火噪声应不超过50dB |
| 5 | 膨胀水箱和压力表 | 密闭式器具供暖系统应装有安全阀和压力表，供暖热水不应损坏膨胀水箱的皮膜 |
| 6 | 自动排气 | 密闭式器具供暖系统应装有自动排气装置 |
| 7 | 自动防冻 | 器具应具有自动防冻功能 |
| 8 | 采暖水系统的密封性 | 经试验，采暖系统无泄漏和明显地永久变形 |
| 9 | 生活热水系统的密封性 | 经试验，生活热水系统无泄漏和明显地永久变形 |
| 10 | 相互之间的渗透性 | 经试验，采暖水系统和生活热水系统相互之间无渗漏 |
| 11 | 采暖额定热输出 | 采暖热输出应大于等于采暖额定热输出 |

1.3安全保护与自动控制部分

| 序号 | 项目名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源运行安全性 | 使用交流电源的器具，应确保当电源停止时或恢复供电时器具运行不出现安全问题 |
| 2 | 控制装置和安全装置 | 控制面板标识应清楚;控制装置应安全可靠，误操作时不应造成人员或器具的安全事故。 控制装置和调节装置失灵不应影响安全装置的关闭功能。 安全系统应具有掉电自停功能。 控制装置和安全装置不应同时执行两个或两个以上程序动作；程序一经固定应不能改动。 器具应配备便于用户操作的手动关闭阀或自动装置，用于直接关断燃气。燃气切断装置为旋转关闭时，其关闭方向应为顺时针方向。 |
| 3 | 靠近主燃烧器的燃气截止阀故陣 | 靠近主燃烧器的截止阀发生关闭故障时，应保证安全 |
| 4 | 关闭功能 | 1.在电压下降到0.15倍最小额定电压之前，阀门应自动关闭； 2.在电源电压介于0.15倍最小额定电压和1.1倍最大额定电压之间时，阀门应在电源中断时自动关闭； 3.气动或液动阀，在驱动压力减小到制造商规定0.15倍最大额定驱动压力时，阀应自动关闭 |
| 5 | 温控器故障 | 与烟气不接触的生活热水管路，采暖系统中的限制温控器或安全温度限制器应在水温达到110℃之前安全关闭; 与烟气接触的生活热水管路，生活热水系统的温度限制装置应在生活热水达到100℃之前安全关闭。 |
| 6 | 热电式火焰监控装置 | 1.气密性：泄漏量应小于等于0.04L/h； 2.点火开阀时间：常明火点火燃烧器的点火开阀时间应小于等于30s；不需要手动操作时，则点火开阀时间不超过60s； 3.熄火闭阀时间： 当额定热输入Фn≤35kW时，熄火闭阀时间应小于等于60s； 当35kW<Фn≤70kW时，熄火闭阀时间应小于等于45s； 若安全装置触发热电火焰检控装置时，应无延迟立即关闭； 4.耐久性试验：5000次 |
| 7 | 水温限制装置 | 器具应装有符合要求的水温限制装置 1.应装有一个安全限温器或一个限制温控器和一个过热保护装置；应设置控制温度小于100℃的超温泄压阀；循环水量不足时不应损坏器具。 2.水温过热：装有安全限温器的器具，在水温达到110℃之前应产生非易失锁定；装有限制温控器和过热保护装置的器具，在水温达到110℃之前，限制温控器应产生安全关闭；在器具被损坏或给用户造成危险之前，过热保护装置应产生非易失锁定。 3.耐久性：限制温控器，经受10000次耐久性试验；过热保护装置和安全限温器，经受4500次热循环（不启动）和500次关机和复位耐久性试验 |
| 8 | 极限热输入时COα=1含量 | 浓度应小于0.1% |
| 9 | 不完全燃烧烟气中COα=1含量 | 浓度应小于0.2% |
| 10 | 氮氧化物排放量 | 需符合当地排放要求 |
| 11 | 操作安全 | 1、在烟气中COα=1浓度大于0.20%之前应关闭燃气; 2、在热平衡时烟气中COα=1浓度不应大于0.10% |
| 12 | 不完全燃烧、离焰燃烧、有风燃烧 | 烟气中COα=1含量,浓度应小于0.20% |
| 13 | 调节装置、控制装置和安全装置的表面温升 | 对控制钮和使用时必须接触的部位，金属件的表面温升应小于等于35K；瓷件的 表面温升应小于等于45K；塑料件的表面温升应小于等于60K |
| 14 | 测试版和安装地板的表面温升 | 测试板和安装底板的表面温升应小于等于80K当安装底板与墙体由易燃材料组成时，表面温升达到60K至80K时，制造商应提供器具与安装底板或墙体的隔热保护说明，根据说明采取保护措施后的表面温升应小于等于60K |
| 15 | 给排气管表面温升 | 接触或穿过房屋墙壁的管道相对于环境的表面温升应小于等于60K当该温升超过60K时，当墙体是由易燃材料组成时，技术说明书中提供与墙体接触或穿墙的给排气管与墙体之间的隔热保护措施说明，按说明采取措施后的墙体表面温升应小于等于60K |
| 16 | 泄漏电流 | 泄漏电流应不超过3.5mA（I类器具） |
| 17 | 防护等级 | IPX5 |
| 18 | 耐电压强度 | 器具绝缘经受频率为50Hz的电压，历时1min。在试验期间，不应出现击穿 |
| 19 | 接地电阻 | 接地电阻值不应超过0.1Ω |

1.4 能效等级

常规炉能效等级符合GB 20665-2015 中2级要求

| 序号 | 项目状态 | 热效率值η | 能效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定热负荷 | 热效率值不低于90% | 2级 |
| 2 | 30%额定热负荷 | 热效率值不低于85% |  |

冷凝炉效率符合CJ/T 395-2012中的要求

| 序号 | 项目状态 | 热效率值η | 能效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定负荷下采暖热效率 | 热效率值不低于94% | 1级 |
| 2 | 热水热效率 | 热效率值不低于96% |  |

1.5 智能化要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能化 | 需有匹配远程控制功能，同时开发控制协议实现水温度设定及启停控制 |

# 2、现行规范清单

必须满足的现行规范/标准但不限于：

GB 25034 燃气采暖热水炉

GB/T 16411 家用燃气用具通用试验方法

GB 20665 家用燃气热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级