·装修流程

·设计规范

·施工规范

·收费标准

·附件表格

南通国有不动产经营管理有限公司

2024年7月

总    则

欢迎您入驻  南通市任港路商业综合楼项目  ：

《设计及施工手册 》（以下简称《 手册 》）旨在向入驻承包人提供有关商铺装修方面的信息，请入驻承包人在装修前仔细阅读本手册并严格遵守本手册中的各项规章制度。

本着对南通市任港路商业综合楼项目入驻承包人负责的精神，“任港路商业综合楼项目组”（以下简称项目组）对商铺装修的图纸及相关文件进行逐级审核并对施工质量进行全程监督检查，此手册同时适用于新开商铺装修和商铺日常调整装修。同时审批组将根据停车楼项目整体运营需求及本商业项目发展情况，定期对本手册做适当修改和调整。

再次欢迎您入驻本商业项目并感谢您的合作与支持！

目    录

1. 商铺装修流程	3

2. 商铺设计规范	4

2.1 设计图纸报审规范	4

2.2 设计风格	4

2.3装修单位需具备的资料	5

2.4物料要求	5

2.5用电负荷	6

2.6环保要求	7

2.7餐饮店设计标准	7

2.8围挡	7

3. 施工规范	8

3.1 区域施工细则	8

3.2 隐蔽工程施工	8

3.3 工程竣工及验收	8

3.4验收要求	8

3.5其他说明	8

4. 进场装修收费标准	9

5. 附件表格	10

（1）墙体、排烟、暖通及给排水管道改造（2）强弱电参数（3）消防设施改动（4）大型机械进场作业需求

1   商铺进场装修流程

商家进场装修前的需求确认

有

无

项目组确认可行性

可

项目组签发商铺现有工程图纸

承包人提供装修方案：装修图纸，水电，墙体及消防改造方案，签订《安全责任书》、《防火责任书》及装修围挡安装、垃圾清运方案

收缴装修保证金

办理进场手续

签发《装修许可证》

承包人入场装修

交房（现状交付，水电底数确认）

项目组现场监管

竣工验收

确定商铺开业时间

项目组出具《商铺装修竣工验收通知书》

- 2   商铺设计规范

- 2.1设计图纸报审规范

- 2.1.1项目组提供图纸：

- 楼层平面图（该图详细注明商铺范围等）

- 商铺基础平面图（该图纸应标注隔墙位置、高度规范、水电接驳位置）

- 其它需提供的相关装修大样节点图

- 其他对商铺装修有必要参考价值的图纸

- 2.1.2承包人提供图纸：

承包人应于收到设计规范后10日内准备齐包括但不限于以下图纸1份，提交项目组审批：封面、设计说明、效果图、平面布局图、天花平面图(如有)、道具立面图、用电平面布局图、电气系统图、标识形象、厨房设备平面图（如有）、道具主要材质说明、围挡贴画效果图等。设计图纸应为AUTO CAD文件电脑制图原稿或打印件。图纸不全或不符合要求者，项目组有权退回要求补充和修改。图纸审批需五个工作日,请承包人尽早提交图纸。经项目组审核通过后，请提供1套纸质图纸，并需加盖出图章/公章。

- 2.2设计风格

- 商铺设计风格要求表

| 品类 | 风格 |
| --- | --- |
| 社会药房 | 外观设计突出药房主题，门头简单干净醒目，色彩以蓝绿搭配为主 |
| 母婴 | 以暖色为主，内部颜色要与所售商品属相相结合，橱窗设计动感与艺术相结合 |
| 商超 | 内饰亲切舒适、注重陈列设计，橱窗设计明亮，采光明亮、自然、柔和 |
| 精品零售 | 暖色为主，招牌设计富有创意，橱窗设置富有品牌场景元素，货柜设计统一 |
| 水吧 | 橱窗、广告、标志及店徽等的位置尺度相宜并有明显的识别性与导向性 |
| 中式轻餐饮 | 光线柔和充足、布局对称、装饰精致、墙壁颜色以素雅为主，家具简洁实用 |
| 日式餐饮 | 具有田园风格，整体色调自然、线条简洁清晰，布局优雅舒适 |
| 精品果蔬 | 暖色为主，门招突出绿色、自然主题，内部垂直照明，平铺陈列，通风良好 |
| 鲜花 | 装修以简洁、淡雅、温馨的暖色调为主，灯光以黄色为基调，体现温馨感 |
| 西式餐饮 | 符合青年消费者的口味，设计平整光洁、简约时尚、轻快温馨，富有异域色彩，高贵又不奢华 |

- 2.3装修单位需具备的资料

- 装修单位须具备资料一览表

| 序号 | 资料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装修单位营业执照(副本)原件及复印件 | 复印件需加盖红章 |
| 2 | 装饰单位施工资质证明(三级以上含三级) | 三级以上复印件需加盖红章 |
| 3 | 承包人『委托书』、『承诺书』、『供应商/装修单位资料表』 | 盖章原件 (表单见附件） |
| 4 | 保险原单及复印件 | 工程一切险或第三者责任险 |
| 5 | 专业施工人员资质证明 | 如：电工证、电焊证等 |
| 6 | 施工现场负责人（项目经理）身份证明文件及装修单位法人代表授权委托书 | 复印件 |
| 7 | 工程材料清单 | 需加盖红章 |
| 8 | 消防设计审核单 | 通过消防部门审核、合格证明 |

注：以上资料需要在图纸审批的同时提供给项目组核对存档。

- 2.4物料要求

- 商铺所有装修用材均应采用环保型、防火材料，并确保符合消防要求及安全性。

建筑内各部位装修材料的燃烧等级标准

| 火灾危险类别 | 棚 | 墙面 | 地面 |  | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  | 其他装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公共 | 商铺 |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| A | A | A | A | B1 | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| B | A | B1 | B1 |  | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 |

- 2.4.1玻璃

- 均须采用钢化玻璃。

- 橱窗包括柜间隔断等立式玻璃，厚度根据面积及高度确定，但不得小于12mm，须机器磨边或车边，磨圆角，以保证安全性。

- 层板及其它用途玻璃，须机器磨边或车边（层板玻璃边角须磨圆角），厚度根据面积及承重安全确定，但不得小于8mm。

- 商品柜台的台面板不得小于12mm。

- 2.4.2地面材料及压条、收口条

- 地面材料铺设：须达到A级防火材料，特别需求须向项目组提出申请，并提供材料资质报告，及相对的防火等级报告。

- 收边条：商铺与公共区域、商铺与商铺之间统一使用哑光拉丝不锈钢收边条镶嵌填缝收口、分隔，以确保整体商业街风格气派一致效果。(为确保规格和形象统一，收边条要求安装1.2mm厚25mm宽，材质厚度0.8mm）

- 压线条：压线条统一采用1.0-1.2mm厚不锈钢，要求安装平整，拼接处必须进行氩弧焊并打磨均匀。如需使用其他材质的压线条，必须确保材质和工艺水准，颜色应尽量与地面颜色接近。压线条铺设时要求铺设整齐、横平竖直，以达到整体风格和谐一致效果。（要求1.2mm厚，20/35mm宽，15mm高，梯形压线槽）

- 2.4.3木材

采用环保型AAA级各类阻燃板，密度板无论何种用途，均需使用防火涂料均匀涂抹3遍以上，每遍间隔4小时。

- 2.4.4面板

符合国家要求标准

- 2.4.5乳胶漆、油漆

符合国家要求标准

2.4.6电器、电线

- 使用的导线均应为WDZB低烟、无卤、阻燃型单股铜芯电线，线径不得小于2.5平方毫米；灯具应采用电子式镇流器灯具（所有变压器、镇流器必须加装铁质外壳）；射灯均应采用电压为12V的灯具，硬吊杆连接式的灯具，其高度不得大于25CM。严禁使用电子灯角灯具和日光灯散件材料组装的灯具。

- 电器设备、器具间的电线保护管需采用金属软管或KBG铁管；与设备、器具连接时，应采用专用接头，金属软管应可靠接地，且不得作为电器设备的接地导体。所采用电器、材料必须使用符合国家正规厂家生产的正品，不得使用三无伪劣假冒的电气产品。

- 配电箱内必须安装漏电保护开关，且大功率设备单独设置。

- 2.4.7严禁使用刨花板、矿棉板、泡沫塑料、海绵、胶合板、复塑装饰板、PVC塑料地板、化纤地毯和其它燃烧后产生有毒气体或不防潮的材料。

- 2.4.8可用材料为阻燃板、密度板、水泥制品、埃特板、轻钢龙骨、防火板、铝合金、铜合金、钢铁、马赛克、钢化玻璃。

2.5用电负荷

- 各商铺用电负荷上限表

| 商铺编号 | 用电负荷上限 |
| --- | --- |
| 商铺01 | 60KW |
| 商铺02 | 40KW |
| 商铺03 | 40KW |
| 商铺04 | 40KW |
| 商铺05 | 60KW |
| 商铺06 | 60KW |
| 商铺07 | 80KW |
| 商铺08 | 40KW |
| 商铺09 | 80KW |
| 商铺10 | 80KW |
| 商铺11 | 100KW |
| 商铺12 | 80KW |
| 商铺13 | 40KW |
| 商铺14 | 40KW |
| 商铺15 | 80KW |

2.6环保要求

（1）供应商在场内装修时必须按国家规定的环保标准使用装饰材料。

（2）所有道具在场外制作完成到现场安装。不得在场内使用油漆。

- 2.7餐饮店设计标准

餐饮店还要遵守卫生部对餐饮业的要求，承包人要完全自己承担为得到卫生部餐饮业经营许可证的所有费用。有油烟排放需求的承包人需在商铺内安装排烟风机、油烟净化器和设置降噪装置，经过滤后再向商铺内原排油烟管道排放；各餐饮商户必须安装符合要求的油水分离设备；

- 2.8围挡

（1）准备开业及调改中的商铺，应使用围挡与公区进行分割，保证对公区的展示效果。

（2）如利用商铺现有玻璃门、玻璃隔墙、橱窗做围挡画面支撑结构，围挡画面须使用可移背胶进行制作。

(3)如在商铺外部加围板材做围挡画面支撑结构，须统一使用厚度在9MM以上的难燃胶合板或纸面石膏板，且要求表面平整，无弯曲、变形、缺角、脱皮等现象，轻钢龙骨固定。难燃胶合板上使用带背胶的材质粘贴（高精度车身贴，写真），必须粘贴平整，围挡高度必须到顶（不得低于装修施工可达到的最大高度），门向商铺内开启。整体围挡需达到消防要求的防火等级。

（4）围挡由承包人于商铺营业前自行拆除。

3   施工规范

3.1区域施工细则

- 商铺内加装地砖宜垫密度板或水泥板打底，并用玻璃胶将其与地面粘合，再使用白胶水和白水泥的混合物将地砖粘合在密度板或水泥板之上。

- 若施工过程中需要动火作业的，需到项目组办理《现场动火证》。

（3）商铺进场装修产生的垃圾应由装修单位自行清理并带离出项目。

3.2隐蔽工程施工

天花，隔断，道具封板必须经项目组验收合格并在《隐蔽工程验收申请表》上签字后方可进行下一道工序。吊顶工程需按规范要求设置转换层或反向支撑，否则，将视为不合格，禁止开业。

3.3工程竣工及验收

工程竣工后向项目组提出申请，项目组在24小时内组织技术人员进行验收，相关负责人在《商铺工程竣工验收合格通知书》上签字确认后视为合格。

- 3.4验收要求

- 验收按项目组审核通过的设计图纸施工进行。

- 工程竣工后，向项目组提出申请，项目组在24小时内组织相关专业人员进行初次验收，2日内进行二次验收。（相关负责人在《商铺工程竣工验收合格通知书》上签字确认后视为合格。）

- 对于施工期间整改不合格者，以2个工作日为限，若仍不能按要求整改到位，项目组有权对其整改，所发生的费用于装修押金内扣除。

3.5其他说明

- 我公司及项目组的任何审批，只代表设计与施工方案符合我司要求，如因设备与材料发生问题或其他原因而引致任何后果，概由承包人负责.

- 承包人在店铺装修时不得拆除中央空调内机电源，且条形码不能遮挡或者污染，因未通电或无法扫码造成的后果一律由承包人负责。

4  进场装修收费标准

- 承包人进场装修缴费明细

| - 收费项目 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装修保证金(可退) | 5000元 | 若施工期间违反施工条列而处罚超支，超支部分从营业额中扣除 |
| 装修水电费 | 承包人自行支付 | 使用商铺内电表计费的配电箱 |
| 消防水存放费 | 350元/次 | 排水、充水合计为一次 |
| 保险(自行找保险公司投保） |  | 包括工装饰险和第三者责任险，保额不低于50万 |

5  附件表格

5.1承包人承诺书

承包人装修承诺书

| 商铺名称 |  | 商铺编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  | 联系方式 |  |
| 施工单位 |  | 装修单位负责人 |  |
| 商铺面积 |  | 联系方式 |  |

南通国有不动产经营管理有限公司：

为确保双方权益，我司做出如下承诺：

- 确保我司施工队伍整个施工过程中遵循国家相关法律文件和贵公司相应规章制度。

- 在施工过程中，若因我司以及我司施工厂商原因对贵公司以及任何第三者造成财产、人身等一切损失，责任由我司负责。贵司无需承担连带责任。

- 在施工过程中，若因我司以及我司施工厂商原因对我司施工厂商造成财产损失或人身伤害，责任由我司自负。

- 按项目组规定时间施工，施工期间应采取有效措施，以减轻、避免对医院造成环境噪声污染。

（5）承诺事项见附件。

授权人签字确认/公司盖章

年   月   日

项目组确认：                            日期：

附件：

装修承诺事项

1、装修时每个单独区域吊顶预留60cm×60cm的检修口

2、不擅自开工，不擅自改动上下水等管道

3、不乱拉电线、超负荷用电

4、不擅自改动燃气管路、安装燃气用具、地暖地面不准打眼钻孔

5、空调的安装位置在物业物管部的规定区域安装

6、不随意拆改墙体及在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽

7、不随意封闭或改变门洞

8、不私自改动上下水、电线（开关盒）

9、不私自开凿楼层面，破坏防水层（防水层须做48小时闭水实验）

10、不私自增加线路负荷

11、不擅自占用公用通道

12、不擅自在室外加装灯、牌、广告等

13、不堵塞地漏和排水管道，地暖、供水管道须做打压试验。

14、不擅自移动消防设施

15、不擅自改变门的方向，使用消防禁用品

16、不擅自动用明火

17、不铺装过重的地板材料

18、不随意丢弃装修垃圾，不利用公共部位、场地加工装饰材料

19、不随意用电梯运送装修材料（散材料和超长材料）

20、不将水冲向电梯，破坏电梯装饰及线路

21、按规定时间施工

22、不破坏公用装饰

23、办理《施工许可证》，遵守任港路停车楼项目管理部的规定

24、不随意拆掉配重墙

25、按规定配置灭火器

26、不随意改装智能化系统

27、不在公用地面搅拌水泥，自觉保护公共过道清洁

28、临边使用围挡并设置明显警示标志

29、装修期间不将混凝土、沙石、瓦砾或其他杂物倒入厕所或去水渠内

30、严禁私拉乱接，必须使用带漏电保护开关的配电箱，不得使用接线板

31、严禁使用公共区域电源

授权人签字确认/公司盖章

年   月   日

5.2承包人装修授权书

承包人装修授权书

商铺名称：                      ，商铺编号：          。

委托单位：                      ，法定代表人（负责人）：            ，职务：           ，身份证号码：                                    。

受委托人：            ，身份证号码：                               。

工作单位：                        ，职务：          。

现委托上述受委托人作为本单位事宜的委托代理人。

委托权限为：

□ 1全权代表我在南通市任港路商业综合楼商铺进行的一切装修事宜。

□ 2在其期限范围内代为我商铺进行装修并提交、更正、补正、补充、确认办理相关文件，交纳相关费用，我均予承认，由此产生的权利、义务均由委托人享有和承担。

□ 3受委托人及施工人员遵守项目组的装修规章制度，接受项目组的管理，不做违反法律及项目组规定的事情，否则，本人愿意承担一切责任。

□ 4受委托人没有转委托权。

□ 5

委托期限为：

□ 1自受委托人开始接受本单位上述事宜起至处理终结。

□ 2

委托单位：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：         （签名或盖章）

年   月   日

5.3装修缴费一览表

装修缴费一览表

| 承包人名称： |  |  | 商铺编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商铺面积： |  |  | 商铺交付日期： |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 数量 |  | 收费标准（RMB） |  | 合计 |
| □ 1装修保证金（可退） |  |  |  | 依据收费标准 （200平方米以上商铺以30元/平方米缴纳） |  |  |
| □ 2装修水电费 |  |  |  | 使用商铺内电表计费 |  |  |
| □ 3消防水存放费 |  |  |  | 350元/次 |  |  |
| □ 4保险(自行找保险公司投保） |  |  |  |  |  |  |
| □ 5其他 |  |  |  |  |  |  |
| 缴费总计： RMB |  |  |  |  |  |  |

承包人缴纳的上述款项：（请在使用的□内打√），乙方应支付上述款项至发包人指定帐户：（户名：南通国有不动产经营管理有限公司；开户行：中行港闸办七彩城分理处；账号：502758203465  ）。

5.4装修入驻申请表

装修入驻申请表

| 商铺名称： |  | 商铺编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包人： |  | 联系电话： |  |
| 施工单位： |  | 装修负责人： |  |
| 申请时间： | 年 月 日 | 联系电话： |  |
| 预计装修期限： | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 装修事项说明： - 承包人及装修负责人申请办理装修手续时，必须出示其所要装修商铺已完成商铺进场前交接验收手续的相关证明（包括相关文件等资料）。 - 装修申请人办理相关装修审批手续，需将装修项目详细填写，并根据项目组要求提供相关装修资料，待项目组办理完《装修许可证》方可施工，否则，视为该商铺被擅自拆改施工，按违章装修论处，一切责任由承包人自负。 - 承包人和装修单位在装修之前必须对所装修商铺的水、电、暖、墙体、防水等各项质量问题进行严格检查，商铺开始装修则视为已确认此房屋无任何质量问题或已问题得到妥善处理，装修开始后如再发生该房屋质量方面的任何问题投诉，任港路停车楼项目组将不再承担任何相关责任。 |  |  |  |
| 装修项目及方案： |  |  |  |
| □ 墙面： |  |  |  |
| □ 地面： |  |  |  |
| □ 顶棚： |  |  |  |
| □ 厨房： |  |  |  |
| □ 卫生间： |  |  |  |
| □ 电路线路： |  |  |  |
| □ 给排水管路： |  |  |  |
| □ 其他： |  |  |  |

*商铺装修图纸附后（包含封面、效果图、平面布局图、天花平面图(如有)、道具立面图、用电平面布局

图、电气系统图、标识形象、厨房设备平面图（如有）道具主要材质说明）

装修公司（签字/盖章）：                日期：

承包人（签字/盖章）：                           日期：

5.5安全责任书

安全责任书

为认真贯彻“谁主管、谁负责”的消防工作原则和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，积极落实消防岗位制，努力搞好群防群治，维护南通市中央创新区医学综合体的安全。本人作为商铺名称：                 商铺编号：                                  的户主，是本商铺的防火责任人，履行以下防火职责：

- 协助搞好任港路停车楼项目的消防工作，共同维护任港路停车楼项目消防安全。

- 负责本人商铺范围内的防火工作，确保商铺的安全。

- 认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他消防法规及遵守物管部制定的有关消防的管理规定。

- 协助物管部保护好任港路停车楼项目公共场所的消防设备、设施及爱护消防器材。

- 督促本人商铺内施工人员爱护消防设备及器材，注意防火。

- 把消防工作列入商铺装修的重要内容，积极参加物管部的消防知识教育和消防演习。

- 经常进行消防检查，改善安全条件，完善消防设施，把火灾事故消灭在萌芽之中。

- 纠正和处理商铺的违反消防法规的现象和行为。

- 本人商铺装修期间，本人严格遵守项目组的约定，按照与项目组签订的装修协议及临时管理规约中相关约定，对本人商铺的装修现场进行控制管理，并承担本人商铺内的消防安全管理责任。

授权人签字确认/公司盖章

年   月   日

5.6防火责任书

防火责任书

本人愿意在南通市任港路停车楼项目商业区项目，商铺编号为           装修施工期间担任该商铺防火责任人，并严格做到：

- 负责对进场装修的所有人员进行防火安全和施工现场管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程和制度。

- 装修施工过程中，严格要求所有人员遵守消防法规的有关规定，确保施工安全。

- 采取有效的安全防范措施，避免火灾的发生。在施工现场每50平米配备二瓶2kg灭火器材，并放置于明显、易拿的位置。

- 严禁在施工现场吸烟。在装修区域内不能存放大量易燃、易爆材料（易燃材料须做防火处理），注意装修材料合理堆放，装修垃圾及时清运，保证安全出口、疏散通道畅通无阻。

- 装修过程中用电遵守操作规程，做到安全用电。

- 保护好各类消防设施，在未发生紧急情况下，严禁动用消防器材。

- 如需明火作业，须经项目组批准后方可作业。

- 严禁在装修现场使用瓶装燃气，不得使用电炉、电热棒等电热设施。

- 不得擅自改动燃气管道。

- 在离开前关闭门窗、水电开关，确定装修现场没有留下火种。

- 凡因违反上述规定所发生的消防事故，由发生事故的装修施工单位、个人及雇请施工的承包人，按规定承担一切经济及法律责任。

装修施工单位：（单位/个人）

防火责任人姓名：

身份证号码：

联系电话：

签署日期：

5.7商铺进场前交接表

商铺装修进场前交接表

| 商铺名称 |  |  | 商铺编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层/单位面积 | 层/ ㎡ |  | 交接日期 |  |
| 验收移交内容 | 数 量 | 状 况 | 遗漏及整改内容 | 备 注 |
| 门 | 樘 |  |  |  |
| 玻璃隔断 | ㎡ |  |  |  |
| 商铺配电箱 | 个 |  |  |  |
| 照明灯具 | 个 |  |  |  |
| 照明开关 | 只 |  |  |  |
| 风机盘管 | 台 |  |  |  |
| 空调送风口 | 个 |  |  |  |
| 空调回风口 | 个 |  |  |  |
| 空调新风口 | 个 |  |  |  |
| 风机盘管控制器 | 只 |  |  |  |
| 电源接驳点 | 只 |  |  |  |
| 网络接驳点 | 只 |  |  |  |
| 喷淋头 | 只 |  |  |  |
| 烟感 | 只 |  |  |  |
| 广播喇叭 | 只 |  |  |  |
| 消火栓箱 | 只 |  |  |  |
| 灭火器及灭火箱 | 只 |  |  |  |
| 消防报警按钮 | 只 |  |  |  |
| 应急指示灯 | 只 |  |  |  |
| 移交钥匙 | 把 |  | 移交其他物品 |  |
| 电表读数 | 度 |  | 水表读数 | 字 |

承包人授权代表签字：                          日期：

项目组代表签字：                            日期：

5.8装修许可证

装修许可证

| 商铺名称： |  | 商铺编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包人： |  | 联系电话： |  |
| 施工单位: |  |  |  |
| 装修现场负责人: |  | 联系电话： |  |
| 约定事项 |  |  |  |
| 在本次装修施工中，承包人、项目组、施工单位三方达成如下约定： - 按照政府部门批准的图纸进行施工。 - 本许可证必须张贴在商铺的外侧（显眼处），张贴件为复印件，原件承包人保留。 - 每天允许施工时间： 。 - 如实填写装修内容：遵守物业物管部制定的相关规定。施工人员必须办理施工出入证，特殊工种要提供证件复印件并持证上岗。 - 不改动承重墙、柱、梁等主体结构；不擅自改动水电管线走向；不封闭门洞；不随意搭建。 - 装修垃圾需用垃圾袋装好并于当日带离任港路停车楼项目，不允许堆放在过道及消防通道内。 - 施工应注意防火安全，做好用电防范措施。 - 因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、损坏他人物品和公共设施设备的，由相关责任人负责赔偿。 - 隐蔽施工前必须检查内部水电配件完好程度，否则今后再修水电管件所发生的费用由相关责任人负责。 - 在装修时改动结构而造成的开裂等后果，由相关责任人负责。 |  |  |  |

项目组签发人（签字）：                               签发日期：

5.9商铺装修验收申请表

商铺装修验收申请表

| 商铺名称： |  |  | 商铺编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人： |  |  | 装修时间期限： |  |
| 装修单位/负责人： |  |  | 验收申请时间： |  |
| 致：南通市任港路停车楼项目组 今我处商铺于 年 月 日装修工程已竣工，现向贵部提出装修验收申请。 |  |  |  |  |
| 装修工程验收报告 |  |  |  |  |
| 整改结果 |  |  |  |  |
|  | 施工单位负责人： 供应商签字 ： |  |  |  |
| 装修保证金扣罚： |  |  |  |  |

承包人授权代表签字/公司盖章

姓名（正楷）：                                   日期：

5.10商铺工程竣工验收单

商铺装修工程竣工验收单

| 商铺名称 |  | 商铺编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 | 年 月 日 | 验收日期 |  | 年 月 日 |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 承包人 |  | 项目组 |  |
|  | (公章) 年 月 日 |  | 项目组代表： 年 月 日 |  |

本表由项目组填写，竣工验收组通过验收，由责任主体分别签认，作为竣工备案的主要材料。本表由项目组保存。

5.11商铺装修押金退还申请表

商铺装修押金退还申请表

南通国有不动产经营管理有限公司:

我方承包的任港路商业综合楼项目         号商铺的已按规定完成装修工作，并已通过贵公司及其他相关单位的竣工验收。根据协定，特申请退回装修押金人民币              元整（大写），无息返还所申请之金额至指定账户。

具体汇款资料如下：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

申请人（公章）：                     申请日期：      年   月   日

5.12商铺装修隐蔽工程申请表

商铺装修          隐蔽工程验收申请表

商铺名称：                              商铺编号：

南通市任港路停车楼项目组：

我方现已完成隐蔽工程自检工作，特知会贵公司并申请进行隐蔽工程验收。

我们的申请的时间是：     年   月   日   时（上/下午）

至     年   月   日   时（上/下午）

申请人：                                日期：

5.13装修整改通知书

装修整改通知书

商铺负责人：

贵处商铺编号         的装修工程以下所列项目违反《装修申请表》、《装修承诺书》和《装修手册》中有关装饰装修管理规定，请于     年     月     日前完成整改工程，如未能够如期整改，我公司将针对贵处违约装修行为依照管理约定，给予违约处罚。

整改工程表

| 序号 | 违章工程 | 处理意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

南通市任港路停车楼项目组

年   月   日

5.14三级动火作业证

三级动火作业证

| 商铺名称编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |
| 装修现场负责人 |  |  |
| 动火时间 | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |
| 用火类型 | £ 电焊 □ 气焊/气割 £ 研磨机 £ 其他 |  |
| 动火地点及位置 | 商铺内 |  |
| 动 火 须 知 |  | 安全技术措施方案 |
| 1、三级动火至少提前一天申请，批准后最长期限为贰天，且需明确当日动火时间，期满后应重新办证，否则作无证动火。 2、三级动火作业由所在装修公司持证作业人员签字，经项目组审查批准，方可动火。 3、动火证一式三联：装修动火商铺、项目组及承包人存根。 4、动火期间，动火作业证原件须张贴在商铺的主入口。 5、特种作业人需携带特种作业证原件，需要人证相符。 6、动火作业除非抢修等特殊原因，否则时间原则上需在晚上八点前作业。 |  | 1、用火人须持有国家承认的焊工证书。 2、严格执行“八个严禁”，即动火作业制度未制定的严禁动火，风险隐患未消除的严禁动火，作业票证未经批准的严禁动火，作业现场可燃物未清理的严禁动火，不清洗置换合格的严禁动火，不按时进行动火分析的严禁动火，没有现场监护人的严禁动火，没有落实安全防范措施的严禁动火。 3、电焊机要设单独的开关，闭和时应带好绝缘手套。 4、把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头必须连接牢固。 5、多台电焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地并有隔光板。 6、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖隔离。 7、禁止上下交叉作业。 8、工作结束应切断电源并检查操作地点，确认无火灾隐患方可离开。 9、施工作业现场必须有装修公司项目负责人监护，并配置至少二个灭火器材。 |

动火人签字：                        日期：

监护人签字：                        日期：

项目组签字：                        日期：

5.15临时隔离烟感器申请表

临时隔离烟感器申请表

商铺名称：                              商铺编号：

| 项目组： |  |
| --- | --- |
| 承包人代表： |  |
| 联系电话： |  |
| 施工日期： | 从 年 月 日到 年 月 日 |
| 施工时间： | 从 点到 点 |
| 拆除理由： |  |

*1、只有在现场有工人施工的情况下，才允许临时拆除烟感器。

- 每天装修工程结束后，所有烟感器必须恢复正常。

承包人授权代表签字/盖章：                   日期：

姓名（正楷）

项目组签字：                              日期：

5.17消防喷淋系统临时泄水/冲水申请表

消防喷淋系统临时泄水/充水申请表

商铺名称/编号：                            承包人名称：

兹申请对商铺内的消防喷淋系统临时泄水并于施工后充水，详细资料如下：

| 物业管理部门： |  |
| --- | --- |
| 承包人代表负责人： |  |
| 联系电话： |  |
| 施工日期： | 从 年 月 日到 年 月 日 |
| 施工时间： | 从 点到 点 |
| 泄水/充水原因： |  |

1、只有在现场有工人施工的情况下，才允许切断消防喷淋。

2、在当天装修工程结束后，消防喷淋系统必须充水并恢复正常运行。

3、使用符合要求的喷头。

承包人授权代表签字/盖章：                   日期：

姓名（签字）

项目组（签字）：                            日期：