沪蔬通公司一、二号大棚

车辆智能管理项目建设方案

2025年8月

目 录

一．项目背景需求	1

二、系统设计方案	1

2.1方案概述	1

2.2设计原则	2

2.3技术路线	3

2.4系统架构	3

2.5系统安全	4

2.6系统部署	4

2.7功能设计	5

三、初步费用估算	7

四、建设周期	13

# 一．项目背景需求

南通沪蔬通农业发展有限公司（以下简称“沪蔬通公司”）是南通地区综合性农副产品交易市场，每日面临人车货高度密集流转、复杂环境风险、商品易损等挑战。商户电动车在大棚区域超时滞留（如装卸后长时间占位、违规充电）已成为秩序混乱与安全事故的主因。亟需通过智能化管控，实现电动车精准进出管理与在棚时长控制，保障市场高效安全运行。

本次建设一、二号大棚车辆智能管理系统（以下简称“本系统”），在新建两个大棚限制商户只有登记注册的电动车才能进入大棚，并且控制在棚时间，超过半小时自动发送信息给商户驶离及相应管理人员，如多次提醒仍未驶离，将根据相关规定处理。

建设目标：

- 严格管控进出：确保只有登记授权、符合规定的电动车进入市场。

- 精准记录时间：自动记录每辆电动车进入和离开市场的精确时间。

- 提升管理效率：减少人工登记错误，提高车辆通行效率，为后续管理决策提供数据支持。

- 保障市场秩序：缓解大棚内部通道通行压力，优化市场大棚内交通秩序，提升市场安全与形象。

- 数据驱动决策：为沪蔬通公司交易大棚制定合理的管理规则提供数据依据。

# 二、系统设计方案

## 2.1方案概述

本系统融合“高频RFID +智能门控”技术与工单交办系统升级，构建“准入-监控-驱离”全流程闭环管控体系：

1、硬件部署

（1）为注册交通工具发放高频RFID。

（2）大棚4个出入口部署入出双向RFID阅读器+自动挡车器。自动挡车器具有防撞、防砸功能。

2、管控流程

3、系统集成

（1）基于现有工单交办系统升级开发，实现“车-户-事”一体化管理。

（2）数据中台支持实时预警→工单派发→处置追溯的全链路可视化。

## 2.2设计原则

系统建设将以国家技术规范和业务要求为依据，采用业界成熟的解决方案，采用BS模式，建立软件系统，建设统一的业务处理体系。

先进性：以促进工作发展为指导原则，确保系统成熟稳定的同时放眼未来迎合发展。

兼容性：系统平台为标准化平台，满足未来各系统及应用的对接，并可对与它软件公司系统对接。

安全性：系统应对数据库的存储和访问提供有效的安全措施，防止数据链及数据通讯链受到恶意攻击。

可扩展性：系统的构建及数据的交互满足共享模式，采用灵活、开放的模块化设计为系统扩展、升级及可预见的管理模式的改变留有余地。

可靠性：多维度确保系统的正常运转与数据安全可靠。

易用和易维护性：系统应采用简洁、友好的人机界面，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。

## 2.3技术路线

应用平台：平台系统遵循JAVA EE标准；

运行模式：B/S模式的五层架构；

扩展接口：基于Web Service、JSON等标准规范，采用XML的数据传输格式；

操作系统：支持UNIX、LINUX和Windows操作系统；

权限控制：基于角色的访问控制可以将权限管理和用户管理分离，简化权限管理。管理员只需管理角色和资源的访问权限，而不需要单独管理每个用户的权限。

系统安全性：基于角色的访问控制可以提高系统的安全性。通过控制角色的访问权限，可以限制用户对系统资源的访问，从而减少系统受到攻击的风险。

## 2.4系统架构

系统采用Browser/Server的B/S模式（浏览器/服务器模式），服务器端采用Linux操作系统或Windows Server版操作系统。网络中心配备若干台高性能服务器，实行应用和数据分离的原则，加强系统运行的稳定性和安全性。数据库采用MySQL数据库，前后台开发技术采用VUE+Java Spring等。

整体系统分为：基础设施层（系统所需的基础设备、系统、中间件等）、资源层（实现具体功能的各种数据与信息库）、应用支撑层（对所有应用系统提供各种数据访问功能的中心服务系统）、应用系统层（实现具体功能的各种应用系统）、服务层。

资源层提供集中的数据访问，包括数据连接池控制、数据库安全控制和数据库系统。集中的数据访问能够提高效率，集中的数据库安全控制，使任何来自互联网的数据库访问都必须经过强制的安全管理，不允许直接访问数据库的行为，杜绝安全隐患。

应用层通过提供统一的数据服务接口，为各个应用系统提供服务，应用系统的表现为Web服务以及其他应用。并通过目录与负载均衡服务提供统一的负载均衡服务。任何一个应用服务器都可以同时启动多个服务，而通过目录与负载均衡服务来进行负载均衡，从而为大量用户并发访问时提供高性能服务。信息集成分析平台应用服务器提供核心服务，包括数据服务、管理服务、基本安全服务、其他业务服务等； Web日志分析服务提供用户访问分析，提高平台后期修改、维护、更新的针对性。

## 2.5系统安全

（1）认证授权的实现

通过Spring Authorization Server 实现整个框架安全认证，提供了企业级的安全防护能力。系统支持双认证中心模式，可根据业务需求灵活切换Spring Authorization Server和轻量级SaToken认证中心。在安全性方面:

- 细粒度的权限控制：基于RBAC模型实现用户-角色-权限的精细化管理

- 全方位的安全防护：防 XSS 攻击、SQL 注入、CSRF 攻击等多重安全机制

- 密码安全存储：采用不可逆加密算法 BCrypt 加密存储密码

（2）基于用户角色的权限控制实现应用层安全

一是严格控制不经授权的用户访问系统。二是每个合法访问系统的用户都具备一定的权限，以限制其操作范围。在业务系统操作时，只有具备相应业务系统操作权限的人员，才可办理相应的业务。将结合统一用户与权限管理实现基于用户角色的权限控制实现应用层安全。

（3）权限管理方案

对岗位（角色）的授权分为两个部分，一是业务操作的授权，菜单功能授权，二是数据的授权。通过管理员对分部门进行分别设置不同的角色，通过各种角色进行分配菜单和功能的权限，以及设置不同的数据权限。

（4）数据安全

对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及用户安全数据或者一些商业性敏感数据的情况下，在不违反系统规则条件下，对真实数据进行改造并提供测试使用，如身份证号、手机号、卡号、客户号等个人信息都需要进行数据脱敏。

对于普通数据加密传输，可以通过SSL 加密在Internet 上传输，保证数据不被窃取。对于保密程度较高的信息可以加密存储。

## 2.6系统部署

系统部署图如下：

该系统由以下几方面构成：

（1）上图左侧部分部署于大棚出入口，由RFID阅读器、自动挡车器、立杆组成，2个大棚4个出入口均部署，自动挡车器具有防撞、防砸功能。

- Web服务器：主要用于安装本系统的Web服务中间件，对外提供访问服务。

- 数据库服务器：用于安装MySQL数据库，存储本系统的相关数据。

## 2.7功能设计

本系统共分为手机端系统、后台管理系统。手机端系统主要通过沪蔬通公司服务号为入口打开，主要用于交办单处理功能；后台管理系统商户交通工具档案管理、交通工具入出管控、交通工具超时管控等功能。

1、手机端系统功能

具体功能说明如下：

| 序号 | 分类 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修人员用 | 交办单列表 | 显示需要处理的所有交办单，点击某个交办单，进入交办单处理页面。可查看处理的历史记录。 |
| 2 |  | 交办单处理 | 对分配的交办单进行处理，并将处理结果上报。可查看处理的历史记录。 |

2、后台管理系统

（1）商户交通工具档案

实现商户交通工具档案的增加、修改、删除功能，交通工具档案信息包含商户信息、车牌信息、车辆照片、RFID卡信息、有效日期等。

（2）交通工具入出管控

在通行口安装自动挡车器，旁边分别安装入出RFID定向阅读器，阅读器通过网线接入平台统一管理，从而实现出入车辆信息鉴权和通行。系统自动记录入出时间、入出大棚、在棚时间等。

（3）交通工具超时管控

商户交通工具在棚时间超过半小时时，将给商户发送驶出提醒短信，如仍未驶出，将自动生成驱离工单，系统自动分配给对应的管理人员处理，处理完成后由处理人员上报处理结果，从而形成闭环。

（4）海康平台对接

通过与海康平台对接，读取RFID信息及RFID的进出时间信息。

# 三、初步费用估算

（1）硬件部分明细

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频识别产品 | 符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 具有载波消除功能，抗干扰能力更强 识别距离：2m-10m（视不同标签而定） 支持EPC密集型读取模式（DRM） 省略电缆连接，损耗更小，读取距离更远 支持640Kbps标签数据读取速率 配置以及参数设定灵活，提供最大化标签阅读量和最佳工作性能 一般规范 存储温度：-40℃-85℃ 防护等级：IP67 电源：DC12V，1.5A 重量：2.2Kg 工作温度：-25℃-60℃ 外型尺寸：323.5mm*209.75mm*73.6mm 射频参数 工作频率：默认920-925MHz（840-960MHz可配） 接口 通讯接口：10/100M Base-T（RJ-45）,RS485，GPIO（2个输入，2个输出（光耦隔离）) 功能特性 支持协议：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C ★需与现有的智慧园区平台无缝对接实现闸机联动，提供原厂出具无缝对接承诺函并加盖公章 | 8 | 台 | 海康威视 |
| 2 | 自动挡车器 | ★调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）（提供公安部检测报告证明） 快速开闸， 抬杆，落杆 三档速度可调 （最快可达0.6S(2米杆)/0.9S（3米杆）） ★变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行；（提供公安部检测报告证明） 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 ★到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位（提供公安部检测报告证明） 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 ★应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆（提供公安部检测报告证明） 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； ★具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。（提供公安部检测报告证明） 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 电源适应性:220VAC±15% 绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告 高温试验：+70±2℃； 低温试验：-30±2℃； 外壳防护等级：IP54 | 4 | 台 | 熵基科技 |
| 3 | 地感线圈 | 规格 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线) 300/500V BV 1 额定电压 300/500V 额定温度 70℃ 导体结构(单线根数/单线直径) 1/1.13 绝缘 PVC 绝缘厚度(mm) ≥0.6 平均外径下限(mm) 2.4 平均外径上限(mm) 2.7 20℃时导体电阻(Ω/KM) ≤18.1 70℃时绝缘电阻(Ω/KM) 0.01 20℃最大载流量 20A 铜材质铜 99.99%电解 | 4 | 套 | 海康威视 |
| 4 | 车辆检测器 | 工作电压 AC230/110V±10%50HZ 额定功率 4.5W 输出继电器线圈及触点耐压值 40V/10AAC,30V/10ADC 工作频率 20KHz~170KHz 反应时间 100ms 灵敏度 三级可调 综合实际工程中导线的机械强度、高低温抗老化、耐酸碱腐蚀等问 题，建议采用1个平方毫米以上的特氟龙高温软导线，总电阻小于10欧姆。引出线较长的项目可以考虑2.5个平方毫米的尼龙护套线 线圈材质 线圈电感量 推荐100uH~300uH 线圈规格 推荐不小于1×2米 线圈连接线 推荐不超过5米，每米至少双绞20次 尺寸 85×74×36mm 工作温度 -25℃~+65℃ 工作湿度 ≤90%RH(无凝露) | 4 | 台 | 海康威视 |
| 5 | 立杆 | 2M立杆（用于安装射频识别器） | 4 | 台 | 定制 |
| 6 | 接入交换机 | 二层非网管PoE交换机； 交换容量：23Gbps；包转发率：17.118Mpps； Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port 9-10:2 × SFP 1/2.5Gbps； Port 1-8≤30W，总功率≤120W； PoE看门狗：端口1-8实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电； 远距离供电：250m远距离传输 | 4 | 台 | 海康威视 |
| 7 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 5 | 对 | 海康威视 |
| 8 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒含光缆熔接、尾纤、跳纤、耦合器等配件 | 5 | 套 | 定制 |
| 9 | 配线 | GYTA12B1.3光缆 | 300 | 米 | 蓝励 |
| 10 | 配线 | 六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 蓝励 |
| 11 | 配线 | RVV3*2.5 | 300 | 米 | 蓝励 |
| 12 | 配管 | PVC20 | 300 | 米 | 龙胜 |
| 13 | 设备箱 | 300*400室外不锈钢设备箱，含插线板、空开等配件 | 5 | 套 | 定制 |
| 14 | 安全岛 | 道闸防撞安全岛120*50*20，含主材辅材 | 4 | 套 | 定制 |
| 15 | 施工费 | 设备安装、调试、布线等 | 1 | 项 | 定制 |

（2）软件部分

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | 商户档案管理 |
| 2 | 商户交通工具档案管理 |
| 3 | 交通工具入出管控管理 |
| 4 | 交通工具超时管控管理 |
| 5 | 海康平台对接接口 |
| 6 | 实施 |

# 四、建设周期

本次项目建设周期9天。